淋雨房改造方案

1、项目实施方案选址对现有淋雨房进行拆除改造，理由如下：该位置毗邻完备车间，淋雨房前方道路可直接进行淋雨后动态测试车辆密封效果。

- 2、淋雨房改造具体方案说明：

- （1）为确保淋雨房满足行标要求，需对以下项目进行改造：

- ① 淋雨喷头间隔由800mm改造为400mm；

- ② 增加车辆前部喷淋功能、单独阀门控制；

- ③ 增加底部喷淋系统、单独阀门控制；

- ④ 淋雨后采用高压水枪模拟洗车测试（淋雨房前端各2个）、单独阀门控制；

- （2）为满足不同长度车型淋雨适用性：

- ① 1-3号淋雨房需要往前(入口)延伸800mm，确保可适用于18米车辆淋雨检验；

- ② 5号淋雨房需要往后(淋雨房尾部)延伸1000mm；

- （3）为提升耐腐蚀性，淋雨房全部采用不锈钢材料：

- ① 淋雨房钢架改为304不锈钢材质钢架；

- ② 每个淋雨房隔间三侧增加304不锈钢板，(4#\5#加高2米）总面积约 1700m2；

- ③ 淋雨房不要有顶改露天，不会长期潮湿；

- （4）为改善淋雨房使用便捷性：

- ① 每个淋雨房增加射灯；

- ② 遥控器信号接收器更换(5个淋雨房)；

- ③ 淋雨时间设计定时功能；

- ④ 淋雨房分管喷头处加装测试堵头；

- （5）地面改造为防滑地面，并找坡过渡，改造面积约 450m2；并在每个淋雨房地面两侧增加304不锈钢格栅走道，高50mm，宽300mm，总面积为55m2；

- （6）新增蓄水池及对现有蓄水池进行改造，增加过滤网，并安装相关水泵、水泵房、控制柜、电气等设施。